На правах рукописи

Бойко Денис Витальевич

Нелинейное деформирование и устойчивость
 некруговых цилиндрических оболочек

Специальность 05.07.03 – Прочность и тепловые режимы

летательных аппаратов

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск – 2006

Работа выполнена в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА им. С.А. Чаплыгина).

Научный руководитель:			Заслуженный деятель науки и техники

России, доктор технических наук, профессор

Кабанов Виктор Васильевич

Официальные оппоненты:		доктор технических наук, доцент

Матвеев Константин Александрович

доктор физико-математических наук

Коробейников Сергей Николаевич

Ведущая организация:		Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск

Защита состоится  26  декабря 2006 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.173.07 при Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан « 24 » ноября  2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.173.07

кандидат технических наук, доцент					Никитин Ю.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Развитие авиационной техники во многом связано с применением при проектировании фюзеляжей самолетов и корпусов ракет оболочек с некруговыми поперечными сечениями, оказывающихся выгоднее оболочек с круговыми поперечными сечениями. В ряде случаев нагружения они оказываются более прочными, устойчивыми и легкими. В ракетах, например, применяют обтекатели с эллиптическими поперечными сечениями, обладающие лучшими аэродинамическими свойствами. В пассажирских и грузопассажирских самолетах в последнее время все больше применяют оболочки с эллиптическими и овальными поперечными сечениями, позволяющими повысить их экономические показатели  за счет повышения пассажироемкости, комфортности и лучшего использования внутреннего объема гермокабин. Например, в «суперсамолете» А-380 на 500 пассажиромест с двухпалубной гермокабиной овального поперечного сечения. В России это самолеты Ту-204, 334.

Современное состояние проблемы устойчивости оболочек освещено в книгах и обзорах Э.И. Григолюка и В.В. Кабанова. Ведущее место в решении проблемы устойчивости оболочек занимают работы С.П. Тимошенко, В.В. Новожилова, В.З. Власова, Х.М. Муштари, Э.И. Григолюка, В.В. Болотина, А.С. Вольмира, В.М. Даревского, Л.М. Куршина, А.В. Саченкова, В.И. Мяченкова, Ю.В. Липовцева, В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Ю.В. Немировского, Л.И. Шкутина, Н.А. Алфутова, В.И. Мамая, В.И. Самсонова, И.И. Поспелова, Лява, Доннелла, Альмрота, Бушнела, Стейна, Хуана, Фишера и др. В настоящее время опубликовано несколько тысяч статей, книг, монографий по устойчивости круговых цилиндрических оболочек и оболочек вращения. По некруговым цилиндрическим оболочкам, однако, число публикаций исчисляется десятками. Такое поразительное несоответствие публикаций можно объяснить сложностью аналитического решения задач из-за переменности радиуса кривизны поперечных сечений оболочек, приводящей к переменным коэффициентам в дифференциальных уравнениях некруговых оболочек. Аналитическое решение задач прочности и устойчивости весьма затруднительно. Эффективными здесь оказались численные методы с реализацией их на современных компьютерах: метод конечных разностей, метод численного интегрирования, вариационно-разностный метод, метод конечных элементов (МКЭ). Наибольшее распространение получил метод конечных элементов. Это объясняется неограниченными возможностями его применения к любым сложным конструкциям под действием различного вида нагрузок и условий закрепления. Имеется обширная литература по МКЭ и его применению к решению задач прочности. Среди отечественных работ следует отметить работы В.А. Постнова, В.А. Комарова, Ю.И. Иванова, З.И. Бурмана, В.Д. Чубаня, А.Б. Кудряшева, Ю.А. Шевченко, А.И. Голованова, К.П. Горбачева, В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Ю.И. Бадрухина, С.В. Астрахарчика, В.В. Кузнецова, Х.С. Хазанова, Л.М. Савельева, Р.Б. Рикардса, А.С. Сахарова, Я.М. Григоренко и др.

Большинство известных задач устойчивости некруговых оболочек выполнено приближенно аналитическими методами в классической линейной постановке при безмоментном однородном докритическом напряженном состоянии. При этом не учитывается ни моментность, ни нелинейность напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочек. В некруговых оболочках такой подход дает большую погрешность, так как их НДС даже при простейших нагрузках является неоднородным, моментным и нелинейным. При этом линейный (бифуркационный) подход зачастую не применим. Так что устойчивость некруговых оболочек следует исследовать в рамках нелинейного подхода. В случае сложных нагрузок (поперечный изгиб, комбинированное нагружение) вообще нет решений даже в линейной постановке. Отсутствие решений задач, формул и графиков критических нагрузок затрудняет использование некруговых оболочек при проектировании самолетов, поэтому решение задач устойчивости некруговых оболочек в нелинейной постановке актуально.

Целью работы является развитие методов исследования нелинейного деформирования и устойчивости некруговых цилиндрических оболочек на основе метода конечных элементов при неоднородном раздельном и комбинированном нагружениях с учетом моментности и нелинейности исходного напряженно-деформированного состояния.

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

– разработка конечно-элементного алгоритма для численного исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических оболочек с овальным контуром поперечного сечения с учетом моментности и нелинейности исходного напряженно-деформированного состояния;

– модификация существующего комплекса программ для добавления возможности исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических оболочек с овальным контуром поперечного сечения;

– решение и численное исследование задач нелинейного деформирования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлением и осевым сжатием;

– решение и численное исследование задач нелинейного деформирования и устойчивости эллиптических цилиндрических оболочек при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой и внутренним давлением.

Работа выполнялась в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы и на период до 2015 года».

Научная новизна работы заключается в следующих результатах:

– разработанный конечно-элементный алгоритм и модифицированый комплекс программ Л.П. Железнова для исследования устойчивости овальных цилиндрических оболочек с учетом моментности и нелинейности напряженно-деформированного состояния при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим, изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлении и осевым сжатием;

– результаты исследования двадцати трех задач нелинейного деформирования и устойчивости эллиптических и овальных цилиндрических оболочек при раздельных и комбинированных нагружениях крутящим, изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлении и осевым сжатием;

– результаты определения области применимости линейных и приближенных классических решений.

Практическая ценность: полученные результаты исследований и программы могут быть использованы как при проектировании фюзеляжей самолетов некругового поперечного сечения, так и при дальнейшем развитии теории оболочек.

Достоверность полученных результатов подтверждается тестированием алгоритма, исследованиями сходимости решений, сравнением с известными экспериментами и исследованиями других авторов.

Реализация работы. Полученные результаты реализованы в «Рекомендациях по расчетам» в авиационных ОКБ и внедрены в ОАО «Туполев».

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на XVIII Межреспубликанской конференции по численным методам решения задач теории упругости и пластичности (г. Кемерово, 2003 г.), на Российско-Китайской научной конференции (ЦАГИ, г. Жуковский, 2003 г.), на Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 60-летию отделений аэродинамики летательных аппаратов и прочности авиационных конструкций (СибНИА, г. Новосибирск, 2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь работ, из них: четыре в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК, одна в трудах международной, одна в трудах межреспубликанской, одна в трудах всероссийской конференций и одна в сборнике трудов ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, перечня условных обозначений, четырех глав, заключения, списка литературных источников, приложения. Содержит 221 страницу, 133 рисунка, 43 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, приведен обзор работ по исследованию устойчивости некруговых цилиндрических оболочек. Первая работа по устойчивости цилидрической эллиптической оболочки при осевом сжатии и кручении была выполнена в 1935 г. Х.М. Муштари в классической постановке. Долгое время эта работа не имела продолжения. Следующие работы стали появляться с 1967 г. Отмечены работы А.В. Саченкова, Я.М. Григоренко, С.Н. Кана, Ю.Г. Коноплева, И.Н. Гинзбурга, Б.Х. Иноземцева, Е.М. Королевой, А.В. Копа, Б.И. Слепова, Ю.И. Каплана, В.И. Гуляева, Г.И. Мельниченко, А.А. Саченкова, Л.В. Андреева, Н.И. Ободан, А.Г. Лебедева, Н.Н. Крюкова, В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Кемпнера, Чена, Бушнела, Яо, Дженкинса, Марлоу, Брогана, Вейничке и др. Особо ценными являлись работы Казанской школы оболочек, в которой А.В. Саченковым был разработан  теоретико-экспериментальный метод исследования. Его учениками Ю.Г. Коноплевым, В.А. Саченковым, А.В. Коппом были проведены обширные эксперименты с оболочками из алюминиевой фольги и получены полуэмпирические формулы для критических нагрузок.

Перечень условных обозначений:

x, y, z – осевая, дуговая координата и координата по нормали к серединной поверхности оболочки;

h, L, R, мм – толщина, длина  и радиус кривизны оболочки;

R0 , мм – эквипериметрический радиус, равный радиусу круговой оболочки с периметром некруговой оболочки;

a, b , мм – горизонтальная и вертикальная полуоси некруговой оболочки;

a=ab, b=ba – параметры эллиптичности или овализации оболочки;

v, E, МПа – коэффициент Пуассона и модуль нормальной упругости материала;

u, v, w, мм – продольное, тангенциальное перемещения и прогиб точек оболочки

 – угол нормали к поперечному сечению с вертикальной осью поперечного сечения;

ux, v ,wx, w   – производные перемещений по переменным x, .

ε1, ε2, ε3, χ1, χ2, χ3 – компоненты деформации оболочки;

q, атм, Q, кГ, N, кГ/мм, M, Mк , кГ∙мм – нагрузка: внутреннее давление, поперечная сила, осевое погонное усилие, изгибающий и крутящий моменты;

kp=MкMк0, kτ=QQ0, km=MM0, kq=qqe, kn=NNb – параметры критических нагрузок;

Mк0=2πCR02Sb,Sb=0,74Eh(1−ν2)58(hR0)54(R0L)12,Q0=πR0CSb,M0=πER0h23(1−ν2) – критические нагрузки эквипериметрической круговой оболочки, C=0,953;

qe=Eγ2(24,1μ−1+130,2μ−3+276,3μ−5)λ−2γ0,6 – эмпирическое критическое внутреннее давление, λ=LR0, γ=hR0,  μ=ba, a<b;

Nb=Eh2Rb3(1−v2) – критическое осевое погонное сжимающее усилие круговой оболочки с наибольшим радиусом Rb кривизны некруговой оболочки;

Rp=kp/kp0=MкMк0, Rm=km/km0=MM0, Rτ=kτ/kτ0=QQ0, Rq=kq/kq0=qq0 – отношения критических нагрузок при комбинированном нагружении к соответствующим критическим нагрузкам при раздельном нагружении.

В первой главе приводятся конечный элемент и алгоритм исследования нелинейного деформирования и устойчивости некруговых цилиндрических оболочек. При этом некруговая цилиндрическую оболочка (рис. 1) разбивается линиями главных кривизн на m частей по образующей и на n частей по направляющей. Применяется эффективный четырехугольный элемент естественной кривизны, в аппроксимациях перемещений которого в явном виде выделены перемещения его как твердого тела.

Выражения для полных перемещений точек конечного элемента в матричной форме имеет вид

u=Pa,					 		(1)

где u=u,v,wT – вектор перемещений точек срединной поверхности конечного элемента,  – вектор неизвестных коэффициентов полиномов, P – матрица связи порядка (324), элементы которой являются множителями при коэффициентах ai в соотношениях (1).

Выражая коэффициенты ai через узловые неизвестные, получаем

u=Ba,    (2)

где u – вектор узловых неизвестных конечного элементов, состоящего из перемещений, углов поворотов и смешанных производных прогиба, где B – матрица порядка 24×24.

R



A

A

b

a

B

B

w

z

v

y

u

x

M

N

Q

q

O

Рис. 1. Некруговая цилиндрическая оболочка.

Подставляя выражение (2) в уравнение (1), получаем зависимость перемещений точек элемента от узловых неизвестных

u=PB−1u. 							(3)

В каждом узле имеется шесть неизвестных (три перемещения u, v, w, два угла поворота нормали ϑ1, ϑ2 и производная прогиба wxy), так что конечный элемент имеет 24 степени свободы. Конечный элемент является совместным по перемещениям, но не совместным по углам поворотов нормали.

Нелинейные соотношения Коши для деформаций и изменений кривизн точек срединной поверхности оболочки имеют вид

e=el+en, 							(4)

где el=ε1,ε2,ε3,χ1,χ2,χ3T, en=ε1n,ε2n,ε3n,0,0,0T,

ε1=ux, ε2=1R(vβ+w), ε3=1Ruβ+vx,χ1=−wxx,χ2=1R(1R(vβ−wββ)−1R2Rβ(v−wβ)), 	         	   (5)

ε1n=12ϑ12=12wx2, ε2n=12ϑ22=12R2(v−wβ)2, ε3n=ϑ1ϑ2=−1Rwx(v−wβ).

Соотношения упругости для элемента конструктивно-анизотропной оболочки   имеют вид 				T=De ,					   (6)

где T=T1,T2,T3,M1,M2,M3T – вектор внутренних усилий и моментов, D – матрица упругих жесткостей.

Рассмотрим элемент оболочки, на который действует система неоднородной поверхностной нагрузки q=q1,q2,q3T и система контурных сил . Индексы 1,2,3 соответствуют направлениям x,y,z осей. В этом случае потенциальная энергия конечного элемента имеет вид W−V, где  W - энергия деформации, V - работа внешних сил, равные

W=12sTTeds=12s(TTel+TTen)ds=12s(elTDel+elTDen+enTDel+enTDen)ds,

.								             (7)

Из условия равенства нулю первой вариации полной энергии δ0, учитывая условия совместности перемещений элементов и граничные условия получаем систему нелинейных уравнений для всех узловых неизвестных оболочки:

ψ(u')=Ku'−Q=0, 				         		  (8)

где K- матрица жесткости оболочки ленточной структуры, Q - вектор обобщенных узловых сил оболочки, u'- вектор узловых неизвестных оболочки.

Эта система решается шаговым методом по нагрузке с использованием на каждом шаге метода линеаризации Ньютона-Канторовича, уравнение которого имеет вид HΔu'n=Q−G,   u'n+1=u'n+Δu'n (n=0, 1, 2 …),			  (9)

где H – матрица Гессе, элементами которой являются вторые производные потенциальной энергии деформации, G – градиент потенциальной энергии деформации. Линейные уравнения (9) решаются методом Краута с использованием LTDL разложения  матрицы H, где L, D – треугольная и диагональная матрицы. После определения узловых неизвестных определяются перемещения точек элемента и напряжения по известным формулам оболочек. Так определяется докритическое нелинейное НДС оболочки.

Устойчивость оболочки определяется в процессе решения задачи нелинейного деформирования по энергетическому критерию, согласно которому оболочка устойчива при положительной определенности матрицы Гессе. Критическая нагрузка определяется либо как предельная нагрузка по расходимости итерационного процесса, либо как бифуркационная с использованием энергетического критерия, согласно которому равновесное состояние оболочки устойчиво, если вторая вариация полной потенциальной энергии δ20, и неустойчиво, если δ20. Отсюда согласно критерию Сильвестра в устойчивом состоянии следует положительность всех главных миноров матрицы Гессе, или при треугольном ее разложении положительностью все коэффициентов диагональной матрицы D. Изменение знака какого-либо коэффициента матрицы D  означает переход в неустойчивое состояние. Это легко контролируется в вычислительном алгоритме без дополнительных затрат машинного времени. Форма потери устойчивости определяется из решения системы уравнений Hd=0, где d – вектор узловых перемещений формы потери устойчивости, при этом матрица H вычисляется для значения параметра нагрузки, несколько большего критического. Для этого определяется одна линейно зависимая (вырожденная) строка матрицы H, соответствующая первому отрицательному элементу матрицы D. Элементы этой строки и соответствующего столбца матрицы H полагаются равными нулю. На место диагонального коэффициента заноситься единица, а в правую часть системы – соответствующий столбец, умноженный на докритическое перемещение, соответствующее вырожденной строке. Из решения полученной таким образом системы и отыскивается форма потери устойчивости. В случае предельной точки форма потери несущей способности отыскивается из нелинейного исходного напряженно-деформированного состояния для нагрузки, близкой к предельной.

Во второй главе решаются задачи нелинейного деформирования и устойчивости эллиптических оболочек при различных нагрузках. В этом случае R0=P2π=2aπΕ(π2,b)≈a2[32(1+b)−b], где E(π2,b)=0π/21+[(b)2−1]sin2ψ12dψ − полный эллиптический интеграл второго рода, b=ba, P – периметр поперечного сечения. Длины полуосей при заданных R0, b определяются формулами: a=R02π[E(π2,b)]−1, b=ab. Эксцентриситет эллипса ε=(1−b2)1/2. Задание R0, b при исследованиях удобно, поскольку это позволяет просто сравнивать результаты некруговых оболочек с результатами эквипериметрических круговых оболочек.

Результаты исследования задач при раздельном нагружении эллиптической оболочки показаны на рис. 2 – 9. Штриховые кривые показаны для случая линейного, а сплошные для случая нелинейного НДС.

На рис. 2 показаны зависимости параметра kp критического крутящего момента от параметра эллиптичности  b оболочек из Д16Т. Здесь же нанесены экспериментальные значения параметра kp, полученные в работе Ю.Г. Коноплева, А.В. Коппа (кривая 3). Кривая 4 на рис. 2 соответствует формуле Х.М. Муштари S=So(1+ε26), где So – критическое усилие сдвига круговой оболочки с радиусом, равным а. Эта формула дает завышенные результаты и применима только при b≥0,95. Нелинейное решение аппроксимируется прямой kp=b. На рис. 3 показаны характерная форма потери устойчивости (рис. 3а) и форма деформирования оболочки в докритическом состоянии (рис. 3б).

L=90 мм,

R0=44 мм,

1 – h=0,1 мм,

2 – h=0,3 мм.

а)

б)

| Рис. 2. Зависимость параметра kp от параметра b. | Рис. 3. Форма потери устойчивости оболочки (а) и форма деформирования ее в докритическом состоянии (б) при кручении. |
| --- | --- |

На рис. 4 показаны зависимости параметра kτ от параметра эллиптичности a при изгибе консольно-защемленной оболочки краевой поперечной силой Q.

б)

а)

| Рис. 4. Зависимость параметра k от параметра ā. | Рис. 5. Формы потери устойчивости оболочек при изгибе их силой. |
| --- | --- |

Эллиптическая оболочка оказывается выгоднее круговой оболочки в диапазоне эллиптичности 1<ā<1,4. Значения параметра kτ близки к результатам эксперимента Ю.Г. Коноплева, А.А. Саченкова (светлые точки – потеря устойчивости оболочки, темные точки – потеря несущей способности оболочки). Высокие (ā<1) оболочки теряют устойчивость с образованием трех наклонных складок на боковой поверхности (рис. 5а), а низкие (ā>1) оболочки теряют устойчивость в нижней части с образованием одной-трех наклонных складок в нижней части оболочки (рис. 5б).

На рис. 6 показаны зависимости параметра km критического изгибающего момента от параметра эллиптичности a. Эллиптическая оболочка значительно устойчивее круговой оболочки в диапазоне эллиптичности 0,5<ā<1.

а)

б)

в)

| Рис. 6. Зависимость параметра km от параметра ā. | Рис. 7. Формы потери устойчивости оболочек при изгибе их моментом. |
| --- | --- |

Высокие оболочки теряют устойчивость с образованием одной-двух поперечных волн (рис. 7а) в области средней кривизны, а оболочки близкие к круговой и низкие оболочки теряют устойчивость с образованием поперечных волн в области минимальной кривизны (рис. 7б).

На рис. 8 показаны зависимости параметра kq внутреннего гидростатического давления от параметра эллиптичности оболочки a. На этом же рисунке (кривая 1) нанесены результаты расчета критической нагрузки для экспериментальной эллиптической оболочки. Экспериментальные значения равны qe и на рис. 8 соответствуют . Из рисунка видно, что при ā=0,4÷0,6 расчет близок к 1, а это значит, что расчет хорошо соответствует эксперименту. В отличие от круговых оболочек, некруговые оболочки при действии внутреннего давления теряют устойчивость от реактивных нормальных сжимающих и касательных напряжений с образованием различных форм потери устойчивости в зависимости от эллиптичности оболочки. В случае большой эллиптичности получается форма (рис. 9a) с образованием двух-трех наклонных складок, которые располагаются у края вблизи области большой кривизны оболочки в основном от действия реактивных касательных сил, а в случае малой эллиптичности получается форма (рис. 9б) с образованием нескольких локальных вмятин в зоне большой кривизны оболочки в основном от действия осевых сжимающих реактивных усилий.

б)

а)

| Рис. 8. Зависимость параметра kq от параметра ā. | Рис. 9. Формы потери устойчивости оболочек от внутреннего давления. |
| --- | --- |

Результаты исследований задач при комбинированном нагружении эллиптической оболочки показаны на рис. 10 – 14 зависимостями Ri(Rj) параметров критических нагрузок, представляющие собой отношения критических нагрузок при комбинированном нагружении к критическим нагрузкам при раздельном нагружении.

На рис. 10 показаны кривые взаимодействия критических нагрузок крутящего момента и внутреннего гидростатического давления. Они хорошо согласуются с результатами эксперимента Ю.Г. Коноплева, показанные на рисунке кружочками. Штриховая кривая соответствует линейному решению.

б)

L=192 мм, h=0,05 мм,

R0 = 44 мм

а)

Rp

| Рис. 10. Кривые взаимодействия критических значений внутреннего давления и крутящего момента. | Рис. 11. Формы потери устойчивости оболочек при комбинированном нагружении внутренним давлением и крутящим моментом. |
| --- | --- |

Характерной особенностью комбинированного нагружения кручением и

Rm

Rq

Рис. 12. Кривые взаимодействия критических значений внутреннего давления и изгибающего момента для эллиптической (штриховые линии) и для овальной (сплошные линии) оболочек.

внутренним давлением является то, что при нагрузке крутящим моментом выше его критического значения при раздельном нагружении (Rp>1) потеря устойчивости может произойти как при повышении, так и при понижении внутреннего давления. Характерные формы потери устойчивости для этих двух случаев показаны на рис. 11a и 11б соответственно. Аналогичная картина наблюдается и в случае действия внутреннего давления и изгибающего момента (рис. 12).

L=500 мм; h=5 мм

а)

б)

Рис. 13. Кривые взаимодействия критических значений крутящего и изгибающего моментов (а) и изгибающего момента и поперечной силы (б).

На рис. 14а показаны результаты для комбинированного нагружения крутящим моментом и поперечною силой. Они хорошо согласуются с результатами эксперимента А.А. Саченкова, показанного на рисунке точками.

На рис. 14б показаны кривые взаимодействия критических значений изгибающего и крутящего моментов с внутренним давлением.

а)

б)

Рис. 14. Кривые взаимодействия критических значений крутящего момента и поперечной силы (а), крутящего и изгибающего моментов с внутренним давлением (б).

В третьей главе решаются задачи нелинейного деформирования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек, составленных из двух пар окружностей с радиусом r, R (рис. 15).



R

a



r

b

B

A

O

OR

C



v, y

w, z

D

A

u, x

Or

Рис. 15. Построение овала.

Геометрические характеристики овала при заданных R0 и b определяются формулами: α=arctg {b, γ=π2−α, периметр овала P=2πR0,

R=aR1, r=aR2, a=12⋅πR0(R1α+R2γ), b=ab,

R1=1+b2−b1+b21+b−1+b2, R2=1+b2−1+b21+b−1+b2.

Исследованы случаи раздельного и комбинированного нагружения оболочек во всем диапазоне изменения параметра овализации.

Критические значения крутящего момента при нагружении овальной оболочки незначительно отличаются от таковых для эквипериметрической эллиптической оболочки.

При изгибе моментом овальная оболочка выгоднее круговой в диапазоне 0,6<ā<1, но не выгодна по сравнению с эллиптической при ā<0,8 (рис. 6). Формы потери устойчивости аналогичные формам эллиптической оболочки (рис. 7а, б), но есть характерная форма для высокой овальной оболочки с образованием нескольких поперечных складок в области средней кривизны (рис. 7в).

При внутреннем давлении критические нагрузки для овальной оболочки больше, чем для эллиптической, особенно при ā<0,6 (рис. 8).

На рис. 16 для овальной оболочки с Rα=rγ и для эквипериметрической эллиптической оболочки показаны зависимости параметра осевого сжатия kn от параметра овализации b для случая линейного (штриховые кривые) и нелинейного (сплошные кривые) исходных НДС. На этом же рисунке нанесены значения kn=f(R)=[12(R2+1)−1π(R2−1)]1/2, полученные Б.Х. Иноземцевым и значения kn, полученные С.Н. Каном, Ю.И. Капланом для овальной оболочки, а также значения kn=(1+ε24)/b, ε2=1−b, Rb=a2b, полученные Х.М. Муштари для эллиптической оболочки. Формулы Б.Х. Иноземцева, С.Н. Кана, Ю.И. Каплана и Х.М. Муштари получены в предположении безмоментности НДС и применимы к оболочкам только с малой овализацией (b>0,95). При осевом сжатии овальные оболочки теряют устойчивость с образованием поперечных складок в каждой четверти оболочки (рис. 17a), а эллиптические оболочки в области минимальной кривизны (рис. 17б).

На рис. 18 – 21 показаны результаты при комбинированном нагружении овальной оболочки. Штриховые линии соответствуют линейному решению.

На рис. 20 – 21 показаны результаты исследования подкрепленной овальной оболочки. Исследован  подкрепленный  стрингерами  овальный  отсек фюзеляжа пассажирского самолета. Отсек представляет собой оболочку, составленную из трех пар окружностей с радиусами, равными 1810, 1900, 2700 мм. Контур овала близок к контуру эллипса с полуосями a = 1900 мм, b = 2050 мм. Оболочка нагружена внутренним давлением q и изгибающим моментом M и трактуется как конструктивно-анизотропная.

На рис. 20 показаны зависимости параметра km = M*/M0 от параметра q/q0  (M0 = 2×109 кГ∙мм, q0=2 атм) для случаев подкрепленной (рис. 20a) и неподкрепленной (рис. 20б) оболочек. Кривые 1 соответствуют действию изгибающего момента в вертикальной плоскости, а кривые 2 – в горизонтальной плоскости.

b

а)

б)

| Рис. 16. Зависимость параметра kn от параметра b. | Рис. 17. Формы потери устойчивости овальной (а) и эллиптической (б) оболочек при осевом сжатии. |
| --- | --- |

q, атм

R

| Рис. 18. Зависимости параметра k от внутреннего давления q (атм). | Рис. 19. Кривые взаимодействия критических значений изгибающего момента и поперечной силы с внутренним давлением. |
| --- | --- |

На рис. 21 представлены формы потери устойчивости при действии изгибающего момента в вертикальной плоскости неподкрепленной и подкрепленной оболочек при значениях параметра q/q0 = 0, 1. Видно, что оболочка теряет устойчивость в верхней части в зоне действия максимальных сжимающих нормальных усилий. Подкрепленные оболочки теряют устойчивость с образованием по дуге двух волн при отсутствии (рис. 21a) и одной волны – при наличии внутреннего давления (рис. 21в). Неподкрепленные оболочки при отсутствии внутреннего давления теряют устойчивость с образованием в верхней части полуволны (рис. 21б), при наличии внутреннего давления (рис. 21г) – с образованием двух полуволн.

В четвертой главе представлен полный анализ влияния нелинейности dn,%=(|kpl−kpn|kpl)⋅100% и погрешности линейного решения dl,%=(|kpl−kpn|kpn)⋅100%, где kpl, kpn - параметры критической нагрузки при соответственно линейном и нелинейном докритическом НДС.

a)

б)

Рис. 20. Зависимость параметра km от отношения q/q0.

a)

б)

в)

г)

q = 0

q/q0 = 1

Рис. 21. Формы потери устойчивости подкрепленных (а, в) и гладких (б, г) оболочек.

Влияние нелинейности имеет различные значения при различных нагрузках. При действии крутящего момента оно имеет значения для эллиптической и овальной оболочек соответственно 0÷5% и 0÷7%. При поперечном изгибе – 0÷15% и 1÷8%. При осевом сжатии – 5÷8% и 1÷8%. При изгибающем моменте – 0÷26% и 0÷14%. Наибольшее влияние нелинейности наблюдается при внутреннем давлении, которое для эллиптической оболочки составляет 2÷44%. Влияние нелинейности с увеличением параметра эллиптичности или овализации изменяется различно в различных случаях нагружения, как правило, оно увеличивается, но может и уменьшаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Разработан вариационный конечно-элементный алгоритм для численного исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических оболочек с овальным контуром поперечного сечения с учетом моментности и нелинейности исходного напряженно-деформированного состояния, позволяющий определить напряженно-деформированное состояние, критические нагрузки и формы потери устойчивости овальных цилиндрических оболочек.

- Модифицирован комплекс программ Л.П. Железнова для добавления возможности исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических оболочек с овальным контуром поперечного сечения с учетом моментности и нелинейности деформирования при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим, изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлением и осевым сжатием.

- Решены и численно исследованы задачи нелинейного деформирования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлением и осевым сжатием. Исследованы случаи нелинейного деформирования и устойчивости подкрепленной овальной оболочки самолетов Ту-204, Ту-334, контур поперечного сечения которой состоит их трех дуг окружностей. Установлено, что известные формулы критического осевого сжатия, полученные С.Н. Каном, Ю.И. Капланом и Б.Х. Иноземцевым в классической постановке, применимы только при малой овализации. Установлено, что овальные оболочки с начала нагружения деформируются нелинейно с изгибами, классическая линейная постановка с бифуркациями зачастую не имеет места.

- Решены и численно исследованы задачи нелинейного деформирования и устойчивости эллиптических цилиндрических оболочек при раздельном и комбинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой и внутренним давлением. Получена простая формула для критического параметра крутящего момента kp=b=ba. Показано, что формулы Х.М. Муштари для критического крутящего момента и осевого сжатия, полученные в линейной постановке, справедливы только при малой эллиптичности (b≥0,95). Проведено сравнение с известными экспериментальными результатами, подтверждающими достоверность полученных результатов.

- Обнаружена и численно исследована неоднозначность влияния внутреннего давления, которая заключается в том, что при комбинированном нагружении крутящим моментом и внутренним давлением, изгибающим моментом и внутренним давлением при значении крутящего и изгибающего моментов выше их критических значений при раздельном нагружении овальные и эллиптические оболочки могут терять устойчивость, как при повышении, так и при понижении внутреннего давления. Обнаружено и определено соответствие с экспериментом, что на кривых взаимодействия критических нагрузок имеются два участка: на одном участке давление оказывает стабилизирующие влияние на оболочку, на другом оно понижает устойчивость.

- Установлено, что овальные оболочки более устойчивы эллиптических оболочек при внутреннем давлении и осевом сжатии, а при изгибе моментом и изгибе силой оказываются более устойчивые эллиптические оболочки. При изгибе моментом высокие оболочки, а также при изгибе силой низкие овальные и эллиптические оболочки более устойчивы, чем круговые оболочки.

- Исследовано влияние нелинейности деформирования на величину критических нагрузок. Установлено, что при действии крутящего момента влияние нелинейности имеет значение для эллиптической и овальной оболочек соответственно 0÷5% и 0÷7%, при поперечном изгибе  – 0÷15% и 1÷8%, при осевом сжатии – 5÷8% и 1÷8%, при изгибающем моменте – 0÷26% и 0÷14%. Установлено, что влияние нелинейности при внутреннем давлении для эллиптической оболочки составляет 2÷44%, а для овальной оболочки линейная теория не позволяет обнаружить потерю устойчивости.

Личный вклад диссертанта в полученных и опубликованных результатах по разным задачам составляет 40÷100%.

Основные результаты диссертации представлены в следующих опубликованных работах:

- Бойко Д.В., Железнов Л.П., Кабанов В.В. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости эллиптических цилиндрических оболочек при поперечном изгибе // ПММ, 2003. − Т. 67. Вып. 6. − С. 933–939.

- Железнов Л.П., Кабанов В.В., Бойко Д.В. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических эллиптических оболочек при действии крутящего и изгибающего моментов // СО РАН, ПМТФ, 2003. − Т. 44, № 6. − С. 70–75.

- Zheleznov L.P., Kabanov V.V., Boiko D.V. Nonlinear deformation and stability of noncircular cylindrical shells // Russian – Chinese Scientific conference. Aerodynamics, flight dynamics, aircraft strength. Proceedings, TsAGI, – Zhukovsky, Russia, 2003. − P. 173–179. [Нелинейное деформирование и устойчивость некруговых цилиндрических оболочек]

- Кабанов В.В., Железнов Л.П., Бойко Д.В. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических эллиптических оболочек при совместном действии внутреннего давления и изгибающего момента // Численные методы решения задач теор. упр. и пластин: Тр. XVIII Межреспубл. конфер./Под редакцией чл.-корр. РАН В.М. Фомина. − Новосибирск : “Лада”, 2003. − С. 76–81.

- Бойко Д.В., Железнов Л.П., Кабанов В.В. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости некруговых цилиндрических оболочек при кручении // Изв. РАН, МТТ, 2004. − №4. − С. 168–176.

- Кабанов В.В., Железнов Л.П., Бойко Д.В. Исследование нелинейного деформирования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек гермокабин самолетов // В сб. научных трудов за 2003 год. − Новосибирск : СибНИА, 2005. − С. 18–21.

- Бойко Д.В. Устойчивость цилиндрических эллиптических оболочек при внутреннем давлении и кручении // Аэродинамика и прочность конструкций летательных аппаратов: Тр. Всероссийской научно-технической конфер. 15–17 июня 2004 года. − Новосибирск : СибНИА, 2005. − С. 175–178.

- Железнов Л.П., Кабанов В.В., Бойко Д.В. Нелинейное деформирование и устойчивость овальных цилиндрических оболочек при чистом изгибе с внутренним давлением // СО РАН, ПМТФ, 2006. − Т. 47. − № 3. − С. 119–125.

Отпечатано в типографии Новосибирского государственного технического университета 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20,

тел./факс (383) 346 – 08 - 57

формат 60x84/16, объем 1,25 п.л., тираж 110 экз.,

заказ №           , подписано в печать 22.11.06 г.

Григолюк Э.И., Кабанов В.В. Устойчивость оболочек. − М. : Наука, 1978. − 359 с.

Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек. − М. : Машиностроение, 1982. − 253 с.

Коноплев Ю.Г., Копп А.В. Устойчивость цилиндрической оболочки эллиптического сечения при кручении // Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. − Казань : Изд-во казанского ун-та, 1978. − Вып. 13. − С. 83–91.

Коноплев Ю.Г., Саченков А.А. Теоретико-экспериментальный метод в задачах устойчивости цилиндрических оболочек эллиптического сечения // Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. − Казань : Изд-во казанского ун-та, 1984. − Вып. 17. Ч. 1. − С. 135–152.

Коноплев Ю.Г., Копп А.В. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек эллиптического сечения // Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. − Казань : Казанский ун-т, 1980. − Вып. 15. − С. 31–38.

Коноплев Ю.Г. Устойчивость эллиптической цилиндрической оболочки при совместном действии кручения и внутреннего давления //. Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. − Изд. Саратовского ун-та, 1981. − С. 67–70.

Саченков А.А. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек эллиптического сечения при совместном действии консольного изгиба и кручения //. Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. − Казань : Изд-во казанского ун-та, 1984. − Вып. 17. Ч. 2. − С. 65–71.

Иноземцев Б.Х. Некоторые задачи устойчивости цилиндрической оболочки овального сечения // Тр. VI Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. − М. : Наука, 1966. − С. 444–450.

Кан С.Н.б Каплан Ю.И. Устойчивость некруговых оболочек // Сб. «Сопротивление материалов и теория сооружений» − Киев: Будивельник, 1973. − Вып. 21. − С. 51–70.

Муштари Х.М. Об одном возможном подходе к решению задач устойчивости тонких цилиндрических оболочек произвольного сечения // Сб. науч. тр. − Казан. авиац. институт, 1935. − № 4. − С. 19–31.